AVIATOR  /  接口控制文件

飞控—机器人双冗余
RS422 通信协议规范

目  录

目录项可点击跳转；在 Word 中更新整个目录，可生成对应页码。

1. 接口和总体规则

2. 帧格式

2.1 运行毫秒计数（4 字节）

3. REQUEST / REPLY：离散操作一问一答

3.1 REQUEST（5 字节）

3.2 REPLY（8 字节）

3.3 重试与动作观察

4. CONTROL：完整控制指令，50 Hz

5. STATUS：全部状态单帧，50 Hz

5.1 固定布局与容量

5.2 系统状态（17 字节）

5.3 设备区块：仅双臂、双手关节位置

5.4 相机与方向盘检测（8 字节）

6. 系统状态与动作依据

7. 双路主备、时间戳与超时

8. 错误码

9. 带宽与实现映射

10. 编码向量与联调验收

概述

定义 REQUEST、REPLY、CONTROL、STATUS 四种消息。REQUEST/REPLY 用于离散操作的一问一答；CONTROL 和 STATUS 分别以 50 Hz（20 ms 周期）连续发送，不逐帧回复。STATUS 一帧包含系统状态、双臂及双手关节位置、方向盘检测状态，不分页、不轮流发送设备。

依据：软件架构设计（《AVIATOR机器人驾驶飞机控制系统软件架构设计方案》）、内部 ZMQ 协议（《AVIATOR_ZMQ协议格式说明》）、目录与迁移说明（《项目目录与迁移说明》）。本文定义外部串口协议，不修改内部 ZMQ 格式。字段分配、量化精度、硬件参数及超时值是待双方冻结的设计；当前项目尚未实现本文串口运行入口。

1. 接口和总体规则

• A/B 是两套独立的全双工 RS422，各有独立 UART、收发器和线缆；每路包含飞控发送、机器人发送两个差分对。

• 串口建议 921600 bit/s、8N1，无软件/硬件流控；连接器、隔离、终端及接地由硬件接口文件约定。

• 飞控将同一逻辑 REQUEST/CONTROL 原样复制到 A/B；机器人将同一逻辑 REPLY/STATUS 原样复制到 A/B。两路字节完全一致，物理端口区分 A/B。

• CONTROL：飞控→机器人，50 Hz；STATUS：机器人→飞控，50 Hz。在待机、故障和动作执行期间也持续发送，未授权的 CONTROL 不驱动机器人。

• 不发送独立的心跳、握手、时间同步、设备分包、视觉分包、诊断或结果查询消息。双方通过周期消息判断链路存活，通过 STATUS 的状态、阶段和错误码观察动作进展。

• 协议布局、设备关节顺序、坐标系、量纲和超时参数线下配置一致，不在线协商。本文无公共数据前缀，每类 DATA 直接按对应表编码。

2. 帧格式

FF FE | LEN (1 byte) | TYPE (1 byte) | DATA (LEN−5 bytes) | SUM (1 byte)

| 整帧偏移 | 字节数 | 字段 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 帧头 | 固定 FF FE。 |
| 2 | 1 | LEN | 整帧总字节数，包含帧头至校验和，最大 255；0 不代表 256。 |
| 3 | 1 | TYPE | 四种消息之一，见下表。 |
| 4 | LEN−5 | DATA | 对应消息的数据。 |
| LEN−1 | 1 | SUM | LEN、TYPE、DATA 各无符号字节累加的低 8 位。 |

SUM = (LEN + TYPE + 所有 DATA 字节之和) & 0xFF

帧头及 SUM 本身不参与计算，不取反、不取补码，不使用 CRC、转义或额外帧尾。DATA 中允许原样出现 FF FE。累加和不能检出字节交换或相互抵消的全部多字节错误；接收方仍须检查长度、范围、时间戳及双路一致性。

多字节整数一律小端，有符号整数采用补码；结构连续打包，无编译器填充。后文偏移均相对 DATA 起点，换算整帧偏移需加 4。

| TYPE | 名称 | 方向 | DATA 字节 | LEN（十进制/十六进制） | 发送方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | REQUEST | 飞控→机器人 | 5 | 10 / 0x0A | 离散操作请求。 |
| 0x02 | REPLY | 机器人→飞控 | 8 | 13 / 0x0D | 每次 REQUEST 对应一条逻辑应答。 |
| 0x03 | CONTROL | 飞控→机器人 | 9 | 14 / 0x0E | 50 Hz，无回复。 |
| 0x04 | STATUS | 机器人→飞控 | 77 | 82 / 0x52 | 50 Hz，无回复。 |

接收端在有界缓冲中搜索帧头，先检查 TYPE 与固定 LEN 是否匹配，再按 LEN 收齐并校验；正常候选帧内的 FF FE 不另起一帧。格式/校验失败或从候选帧头起 50 ms 未收齐，从该候选帧头的下一字节重新扫描缓存，避免错误长度吞掉下一合法帧。校验通过但业务非法的帧整体拒绝，不重新扫描其数据为命令。须支持跨次读取、粘包和连续噪声。

2.1 运行毫秒计数（4 字节）

所有保留的 timestamp_ms 字段（包括 last_control_timestamp_ms）均为 uint32、4 字节、小端序。REQUEST、CONTROL、STATUS 的 timestamp_ms 取消息首次生成时，本端通信程序从本次运行开始经过的毫秒数：

timestamp_ms = floor((monotonic_now − run_start) / 1 ms) mod 2^32

• 启动时从 0 计时，每毫秒加 1；不是每发一帧只加 1。50 Hz 周期帧通常相差 20 ms。使用单调时钟，不受 UTC 校时影响；程序重启后重新从 0 计时，不持久化计数。

• 飞控 REQUEST/CONTROL 使用同一本端运行计时器，机器人 STATUS 使用机器人端运行计时器。两端起点独立，不能相减求延迟。REPLY 原样回显 REQUEST 的 timestamp_ms，不填机器人当前运行时间；last_control_timestamp_ms 同样回显已接纳 CONTROL 的值。

• 同一类型的新逻辑消息在同一毫秒内最多生成一条，需要时等待下一毫秒；不同类型允许相同时间戳，接收端按类型分别维护基准。A/B 副本及重试保持原帧和原时间戳，不重新取时。

• 约每 49.7 天从 0xFFFFFFFF 回绕到 0，0 是合法值。新旧比较使用 delta=(new-old)&0xFFFFFFFF：0 为重复，0<delta<0x80000000 为更新，其他值为旧值或歧义，不直接用整数大小比较。有效比较跨度必须小于约 24.9 天。

• 周期流长时间中断或某类请求基准超过上述半周期时，停止接纳相关新业务，按第 7 节受控恢复流程重建基准。缓存记录也须限定在本次运行连接及有限时间窗口内，不能把上一圈或上次运行的相同数值当作同一请求。

• 本协议无启动标识，单靠线上时间戳无法可靠区分重启、回绕和旧消息。任一端通信程序或 Core 重启后均须先停止操控，双方协调清空旧队列、取消旧请求重试并重建接收基准，再恢复业务；不得收到小时间戳就自动清基准继续执行。

3. REQUEST / REPLY：离散操作一问一答

3.1 REQUEST（5 字节）

| 偏移 | 类型 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | u32 | timestamp_ms | 飞控生成的本次请求时间戳，重试保持不变。 |
| 4 | u8 | operation | 下表操作码。 |

| operation | 名称 | 允许状态 / 作用 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | ENTER_STANDBY | 已退出接触的待机状态可幂等确认；不隐含松手、回零或断电。 |
| 0x02 | GRASP_WHEEL | STANDBY→GRASPING→FOLLOWING，执行抓方向盘程序。 |
| 0x03 | START_CONTROL | FOLLOWING→CONTROL，成功后开始接收本次操控的新目标。 |
| 0x04 | EXIT_CONTROL | CONTROL→STOPPING→FOLLOWING；已处于 FOLLOWING 可幂等确认。 |
| 0x05 | LEAVE_WHEEL | FOLLOWING→RELEASING→STANDBY；CONTROL 下须先退出操控。 |
| 0x06 | RESET_ERROR | 在故障原因解除且本地允许时复位至 SAFE/STANDBY；不解除硬件急停，不自动恢复操控。 |

其余操作码保留。状态与动作完成依据由 Core 决定，网关不自行执行机器人动作。

3.2 REPLY（8 字节）

| 偏移 | 类型 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | u32 | timestamp_ms | 原样回显 REQUEST 的时间戳，用于匹配应答。 |
| 4 | u8 | operation | 原样回显操作码。 |
| 5 | u8 | result | 1 ACCEPTED 已受理；3 COMPLETED 已同步完成；4 REJECTED 拒绝。 |
| 6 | u16 | error_code | 成功为 0，拒绝原因见第 8 节。 |

一次 REQUEST 只产生一条逻辑 REPLY，复制到 A/B。长动作只回复 ACCEPTED，后续通过 STATUS 的 state、phase 和错误码观察当前进展，不额外发送完成 REPLY。REPLY 表示真实的 Core 受理或同步完成，不能以写入 ZMQ 队列成功代替。

3.3 重试与动作观察

• 建议等待应答 100 ms，最多原帧重试 3 次；重试 timestamp_ms 和内容完全不变。飞控按当前未完成请求的时间戳及 operation 匹配 REPLY，忽略双路重复副本，不接受历史未匹配应答。

• 本次运行连接内，机器人按请求时间戳去重，保存原请求及原始 REPLY。同时间戳同内容重发原应答，同时间戳不同内容拒绝。先查缓存，再按第 2.1 节模运算比较 REQUEST 高水位；没有缓存的旧请求拒绝，不重新执行。

• 原请求及应答建议保留 10 分钟，至少覆盖全部重试窗口；缓存过期不清 REQUEST 高水位。容量不足则拒绝新请求。动作开始前先登记去重记录；运行期同一请求只派发一次。请求基准老化至半周期前需受控重建；重启后的新连接不继承旧连接的时间戳去重表。历史执行日志可保留作人工核对，但不按时间戳跨运行自动匹配。

• 同时只允许一个普通状态修改操作；安全退出可中止操控开始流程。新受理操作更新 STATUS.operation，拒绝请求不覆盖它。该字段只表示最近受理的操作类别，不能唯一关联一次请求。

• 收到匹配的 ACCEPTED 后，飞控结合后续有效 STATUS 的 operation、state、phase、current_error_code 观察动作是否到达约定目标状态。STATUS 不提供逐请求完成结果，不能仅凭相同 operation 或相同目标状态确认某次未获应答请求已执行；需要严格逐事务最终结果时须另行扩展协议。

• 应答超过重试次数仍未收到，或任何一端重启时，将未决动作视为结果未知；核对实际状态，不自动生成新时间戳重做。恢复时先停止重试、清空双方积压并建立新运行连接，再由受控流程决定后续操作。

4. CONTROL：完整控制指令，50 Hz

DATA 固定 9 字节，一帧同时发送 roll 和 pitch。

| 偏移 | 类型 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | u32 | timestamp_ms | 飞控本周期生成的自增时间戳，A/B 相同。 |
| 4 | i16 | roll_q | [-10000,10000]，实际百分比值为 roll_q/10000。 |
| 6 | i16 | pitch_q | [-10000,10000]，实际百分比值为 pitch_q/10000。 |
| 8 | u8 | valid | 0 无有效控制，1 有效；其他值非法。 |

示例：roll=0.35、pitch=-0.12 编码为 3500、-1200。它们是 [-1,1] 的归一化操纵量，不是关节角度。正方向、零点和机械行程映射线下冻结。越界拒绝，不静默限幅。

只有 Core 处于 CONTROL，且递增时间戳、valid 和范围均合法时才接纳执行。待机仍发 CONTROL，valid=0；valid=0 不表示零目标，不刷新有效控制超时。

飞控收到 START_CONTROL 的匹配 ACCEPTED/COMPLETED 应答，并观察到有效 STATUS.state=CONTROL 后，再生成新的有效控制帧。机器人对首条目标按第 2.1 节模运算检查其时间戳晚于本次 START_CONTROL 请求、且晚于此前 CONTROL 接收高水位；后续仅与最近 CONTROL 基准比较，不长期与最初开始时间比较。非操控状态也维护 CONTROL 接收高水位，但不缓存目标供以后执行。开始后 100 ms 内没有首条有效目标则退出操控并进入安全处理。

退出、失联、网关或 Core 重启、故障时关闭操控接纳并清理待执行目标，恢复后需新的 START_CONTROL，不自动恢复旧目标。本版不包含独立操控标识；尚未收到的延迟帧不能仅凭时间戳完全证明属于当前操控，因此仍须遵守清队列、受控恢复及第 7 节延迟约束。

CONTROL 不携带状态切换命令，切换统一使用 REQUEST。不逐帧 ACK；STATUS 的 last_control_timestamp_ms 仅表明 Core 已接纳的最近时间戳，不表示物理动作到位。

5. STATUS：全部状态单帧，50 Hz

5.1 固定布局与容量

本版采用项目内部协议的示例规模：左右臂各 7 关节、左右手各 6 个反馈关节。实际手部自由度与反馈能力须在设备选型后核实；六通道驱动量不能冒充完整物理关节。使用定点整数使必要反馈全部装入一帧，不采用浮点、分页或省略某一设备。

| DATA 偏移 | 字节数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 17 | 系统状态。 |
| 17 | 14 | 左臂：7 个关节位置。 |
| 31 | 14 | 右臂：同上。 |
| 45 | 12 | 左手：6 个关节位置。 |
| 57 | 12 | 右手：同上。 |
| 69 | 8 | 相机定位与方向盘检测状态。 |
| 合计 | 77 | 加外层 5 字节，整帧 82 字节。 |

每 20 ms 取 Core 最近聚合快照，完整编码所有区块并复制到双路。串口发布 50 Hz 不等于各传感器都产生 50 Hz 新测量；各测量的原始采样时效由机器人内部检查，过期或不可用字段填无效值；不能仅更新整帧时间戳伪装新测量。各设备实测时刻可以不同，不宣称所有测量硬件同步。

5.2 系统状态（17 字节）

| 偏移 | 类型 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | u32 | timestamp_ms | 机器人本次运行起的毫秒计数。 |
| 4 | u32 | last_control_timestamp_ms | Core 最近接纳的 CONTROL 时间戳；是否存在由 flags bit1 表示。 |
| 8 | u8 | state | 运行状态，见第 6 节。 |
| 9 | u8 | phase | 当前动作阶段，见第 6 节。 |
| 10 | u16 | current_error_code | 当前最高优先级错误，0 无错误。 |
| 12 | u16 | last_error_code | 上次非零错误，故障解除后保留。 |
| 14 | u8 | active_link | 0 无、1 A、2 B。 |
| 15 | u8 | flags | bit0 系统快照有效；bit1 本次操控期间接纳过有效控制；bit2 A 接收健康；bit3 B 接收健康；bit4 冗余降级；bit5 双路冲突锁存；bit6 动作仅由软件完成确认；bit7 保留 0。 |
| 16 | u8 | operation | 最近已受理操作类别，无为 0；不表示某次请求的完成结果。 |

开始新操控或退出操控时，last_control_timestamp_ms 清零且清 bit1；bit1=1 时该时间戳可以合法为 0（启动或回绕），不能用数值是否为零判断有效。timestamp_ms 属于机器人时钟域，last_control_timestamp_ms 回显飞控时钟域的值，不允许相减计算延迟。启动后未知的历史错误用 0x1FFD 表示，不能用 0 冒充从未出错。Core 数据过期时清系统有效位，由机器人内部检查时效，不再发送快照年龄。

5.3 设备区块：仅双臂、双手关节位置

双臂、双手均只发送关节位置数组，不发送单设备状态、年龄、关节速度或末端位置/姿态。

关节位置的每个元素为 2 字节有符号 int16_t（表中 i16），小端序，不是 4 字节 float。 解码时先读小端 int16，再按比例转换为物理量；不能直接按 IEEE 754 float32 解释线上字节。

| 设备区块 | 块内偏移 | 类型 | 字段 | 字节数 / 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左臂、右臂，各一块 | 0 | i16[7] | joint_position | 每臂 14 字节；编码值×0.001 rad。 |
| 左手、右手，各一块 | 0 | i16[6] | joint_position | 每手 12 字节；物理关节模式为编码值×0.001 rad。 |

例如关节位置 1.234 rad 编码为 1234，线上字节 D2 04；-0.500 rad 编码为 -500，线上字节 0C FE。

• -32768 表示无效；有效物理位置编码范围 [-32767,32767]。超量程报告无效，不饱和为边界值。不支持或未安装设备的数组仍保留并填无效，不能用零冒充实测。

• 编码四舍五入到最近整数，恰好半整数时向远离 0 方向取整。

• 臂反馈顺序为冻结的 J1..J7；手为冻结的 J1..J6。手若仅提供归一化驱动量，线下配置必须明确手区块采用 q/10000，编码范围 0..10000；线上仍为 int16，不能将其宣称为物理角度反馈。单位模式不得运行时静默改变。

• 只发送实际反馈位置，不用指令目标冒充测量。同一设备数组来自同一源样本；单个关节无效不必抹掉其他有效关节。

• 机器人内部检查双臂、双手的采样时效，源离线或超过约定时效时将对应位置置无效。设备故障通过系统 current_error_code/last_error_code 的左右臂、左右手错误域报告。飞控不能从本版读取四设备各自样本年龄。

总 DATA 容量公式为 25+2×四设备关节总数，本版 26 个关节得到 77 字节。实际关节数变化时须重新冻结固定布局，不能单方增加字段、截断数组或分页。本版保持 int16 定点编码，不因删减字段而自动改为 float32。

5.4 相机与方向盘检测（8 字节）

| 块内偏移 | 类型 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | u8 | vision_state | 0 离线、1 初始化、2 搜索、3 跟踪、4 丢失、5 错误。 |
| 1 | u8 | flags | bit0 定位有效；bit1 检测到方向盘；bit2 置信度有效；其他位 0。 |
| 2 | u16 | confidence_q | 0..10000，除以 10000 为 [0,1]；65535 未知。 |
| 4 | i16 | yoke_roll_q | 方向盘实测归一化 roll；类型、字节序及比例与 CONTROL.roll_q 一致。 |
| 6 | i16 | yoke_pitch_q | 方向盘实测归一化 pitch；类型、字节序及比例与 CONTROL.pitch_q 一致。 |

方向盘状态由 vision_state、flags、置信度及实测 roll/pitch 共同表达。STATUS 报告方向盘当前检测值，CONTROL 发送目标指令值，不能将 CONTROL 原样回填为实测状态。

| 共同约定 | CONTROL.roll_q / pitch_q | STATUS.yoke_roll_q / yoke_pitch_q |
| --- | --- | --- |
| 线上类型 | 2 字节有符号 int16，小端 | 相同。 |
| 有效编码范围 | [-10000,10000] | 相同。 |
| 解码 | 编码值/10000，得到 [-1.0,1.0] | 相同。 |
| 方向与量纲 | 无量纲百分比；零点、正负方向和满量程行程线下冻结 | 与 CONTROL 使用同一映射；视觉输出角度/位移须先转换。 |
| 数值示例 | roll=0.35→3500→AC 0D；pitch=-0.12→-1200→50 FB | 相同数值对应完全相同的字节。 |
| 无效表达 | valid=0；roll/pitch 仍须在规定范围内，禁止把 -32768 当指令 | 无效测量为 -32768（00 80），并清 flags bit0；无效值不参与控制比较。 |

原始图像及检测结果的时效由机器人内部检查，不在串口发送样本年龄。飞控依据有效位和 STATUS 接收超时使用结果，不能从本帧反推出原始采样时间。仅当 flags bit0/bit1 均为 1、两个操纵量在有效范围内且样本未过期时，方向盘操纵状态才有效；bit0=1 时 vision_state 必须为 TRACKING（3）。置信度是否可用单独由 bit2 表示。未知置信度为 65535 且 bit2=0。

未检测到方向盘时清 bit0/bit1，两个操纵量均填 -32768；不能填 0 表示回中。检测到但定位无效或样本过期时清 bit0，两个操纵量同样填无效，bit1 只表达检测结果。此区块报告线下指定的主相机/融合定位结果，不传图像或多相机独立列表。

6. 系统状态与动作依据

| state | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | INIT | 初始化。 |
| 1 | STANDBY | 空闲/待机。 |
| 2 | GRASPING | 抓方向盘程序执行中。 |
| 3 | FOLLOWING | 随动，不执行主动飞控目标。 |
| 4 | CONTROL | 主动操控，仍受状态、时间戳和输入超时约束。 |
| 5 | SAFE | 安全处理/保持，物理策略线下冻结。 |
| 6 | ERROR | 阻断性故障。 |
| 7 | EMERGENCY_STOP | 硬件急停/驱动保护。 |
| 8 | RELEASING | 离开方向盘中。 |
| 9 | STOPPING | 正在退出操控。 |

phase：0 NONE、1 APPROACH、2 CLOSE_HAND、3 SOFTWARE_LOCK、4 DECELERATE、5 OPEN_HAND、6 RETRACT、7 WAIT_FIRST_CONTROL。

当前示例的 lock/unlock 是软件阶段，不表示独立物理抓握验证。软件程序完成须在 STATUS flags bit6 标明；未实现手部/视觉反馈按无效发送。本文不恢复项目已废除的 TCP/关节跟踪偏差或 grasp.ready 判据，不将协议设计描述为已实现的运行条件。

7. 双路主备、时间戳与超时

1. 两路独立解帧和校验，机器人默认 A 主、B 备；共享一套请求去重、控制接纳时间戳及状态机。离散有效请求从任一健康路进入同一请求表，只执行一次。

2. 本次运行连接内按 (消息类型, timestamp_ms) 识别逻辑消息，依第 2.1 节模运算判断新旧。CONTROL 首条目标还须满足本次 START_CONTROL 的时间边界。超时或重启后停止操控；普通短时切路不清基准。需重建基准时由双方受控协调停止有效控制/请求、核对未决动作、清空串口及应用队列，之后重建接收基准和去重表，再用新 START_CONTROL 开始操控。无线上启动标识，不能承诺自动识别所有重启，也不能据时间戳变小自动恢复。

3. 双路同一逻辑时间戳内容完全相同，只接纳一次。建议缓存最近 16 个周期的完整帧以比较副本；同时间戳且校验通过的内容不同，锁存冲突并撤销操控，不能仅凭主路优先断言正确。迟到副本发现冲突也处理，但不能撤销已经发生的运动。

4. 本路 60 ms 未收到递增、格式及语义有效的周期消息，或连续 3 次校验/格式/UART 错误，标为异常。机器人按 CONTROL 判断接收链路，飞控按 STATUS 判断接收链路；CONTROL 的 valid=0 可证明通信存活，不能证明控制输入有效。

5. 备路连续收到至少 10 个有效递增周期帧后可作为候选。主路异常时切到合格备路；切换只采用尚未提交的新时间戳。原主路恢复后保持备用，不自动抢占回切。

6. CONTROL 状态下全局 100 ms 没有新接纳的 valid=1 控制，关闭操控接纳并通知 Core 进入冻结的安全处理。切路不得清零全局超时；新开始操控后才能恢复，不以相同旧目标续命。

7. 飞控连续 100 ms 无有效新 STATUS，停止发有效控制和新动作请求，继续发送 valid=0 的 CONTROL 供观察。机器人 flags bit2/bit3 回报两路接收健康，飞控结合自己对应路 STATUS 接收情况识别单向故障；无需单独心跳或逐帧回复。

8. 各端串口发送队列有界：周期数据覆盖尚未发送的旧周期数据，禁止断线后补发历史周期帧；REPLY 优先于周期帧且不可被覆盖。独立本地 watchdog 不因日志或串口阻塞停转。

本简化版携带自增时间戳，但没有跨机时间同步，超时使用本地接收时间，不能仅凭时间戳排除“持续递增但已积压”的历史控制流。实现须直接接入串口、有界队列、发送前丢弃已等待 20 ms 的周期数据，并验证端到端延迟；不能把未知延迟的网络转串口桥当作等价链路。STATUS 不再携带采样年龄；机器人负责源数据时效检查，接收端另外考虑已验收的链路延迟及本地驻留时间。

周期消息存活、切换和控制失效的门限是台架建议，不是物理停止时间承诺；保持、制动、卸力或释放由 Core 和设备安全策略决定，网关不擅自回中或松手。

8. 错误码

| 值 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 | OK | 无错误。 |
| 0x1001 | INVALID_STATE | 当前状态不允许操作。 |
| 0x1002 | BUSY | 已有互斥操作。 |
| 0x1003 | CAPABILITY_UNAVAILABLE | 所需能力不可用。 |
| 0x1006 | OPERATION_FAILED | 动作执行失败。 |
| 0x1007 | RESULT_UNKNOWN | 无法确认已有请求的实际执行结果。 |
| 0x1FFD | HISTORY_UNAVAILABLE | 上次错误历史不可用。 |
| 0x1FFE | INTERNAL_UNMAPPED | 内部错误无外部登记映射，不能直接截断。 |
| 0x2xxx/0x3xxx | ARM_LEFT/RIGHT | 左/右臂错误域。 |
| 0x4xxx/0x5xxx | HAND_LEFT/RIGHT | 左/右手错误域。 |
| 0x6001 | VISION_STALE | 当前依赖模式下视觉过期。 |
| 0x7001 | CONTROL_TIMEOUT | 有效控制超时。 |
| 0x7002 | BOTH_LINKS_FAILED | 双路通信失效。 |
| 0x7003 | DUAL_LINK_MISMATCH | 双路同身份消息内容不同。 |
| 0x7006 | INVALID_REQUEST | 已知请求参数/操作码非法。 |
| 0x7007 | REQUEST_CONFLICT | 请求时间戳重复且内容不同，或旧时间戳不可再受理。 |
| 0x700B | REQUEST_STORAGE_FULL | 无法保存新的去重记录。 |

坏帧和未知 TYPE 直接丢弃，不发 REPLY；已正确解码的 REQUEST 语义错误用 REPLY 拒绝。CONTROL/STATUS 即使非法也不回复。详细错误和链路统计保留在机器人本地日志，不再增加线上诊断消息。

9. 带宽与实现映射

每路、每方向单独计算，双路不分摊数据。8N1 每字节占 10 bit：

| 方向 | 周期消息 | 计算 | 带宽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 飞控→机器人 | CONTROL | 14 字节×50 Hz×10 | 7000 bit/s |
| 机器人→飞控 | STATUS | 82 字节×50 Hz×10 | 41000 bit/s |